| 产品型号 | 产品图片 |  |
| --- | --- | --- |
| SDV2019 |  |  |
| 硬件配置 | 硬件参数 | 详细描述 |
|  | 操作系统 | 安卓11 |
|  | CPU | RK3568； |
|  | 内存 | 4GB |
|  | 存储 | 32G |
|  | 显示屏 | 屏尺寸：23.6英寸；电容屏支持多点触摸 |
|  |  | 最佳分辨率：1920*1080@60HZ；可以旋转方向 |
|  |  | 屏幕高宽比：16：9； |
|  |  | 反应时间（毫秒）：5 ； |
|  |  | 可视角度：110度 |
|  | 二维码模组 | 嵌入式USB二维码； 识别角度：水平大于等于60度；垂直大于等于47度； 图像传感器：640*480 CMOS； 工作电压：DC5V 电流：最大家360MA，待机电流：40MA 可读的最小条码：3mil码； 通讯接口：USB 2.0； 解码能力：解读标准一维、二维条码 识别介质：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息； 工作温度：-20度~60度 |
|  | 身份证阅读器 | 符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准； 读卡响应速度：<1s； 阅读距离：0～30mm； 通讯方式：RS232 电源规格：DC 5V； 工作频率：13.56MHZ（fc）； 使用环境：工作温度：0℃～45℃；相对湿度：20%～80%RH 天线尺寸：35*75mm 外形尺寸：107*80*15mm（长*宽*厚）； |
|  | 证件摄像头 | Sensor type：IMX214 Pixel：13M EFL：3.79 mm F Number ：2.2±5% FoV ：V=54°，H=70°，D=81° TV Distortion ：<1% Optical Format：1/3inch Coverage ：5CM ～∞ Resolution：4256*3016 Supply Voltage：5V Operation Temperature：-20 ~ 60°C Output Format ：YCbCr(4:2:2),RGB565 and Raw Bayer Image Effect：Mono, Sepia,sketch, Negative Master clock Pate：24MHz(max) Color Filter：RGB Bayer pattem High Temperature(Storage) Test ：70+/-2℃，48hours Low Temperature(Storage) Test：-25+/-2℃，48hours |
|  | 打印机 | 80mm宽热敏不干胶打印机； 打印速度120mm/s（25%打印密度）； 通讯接口USB 2.0； 出纸宽度79.5 打印宽度：72mm±0.5mm； 供电电压：DC12V，4A 打印方式：行式热敏 控制命令：兼容ESC/POS指令集 可靠打印：100公里 工作温度：0～50℃(工作环境温度)/10～80％(相对湿度) |
|  | 电源灯 | LED灯，默认蓝色 开机正常蓝色 |
|  | 音效系统 | 内置3W双扬声器 |
|  | 通讯 | 4G：全网通（选配） 以太网：TCP/IP RJ45接口 双网通讯模式 WIFI 2.4G |
|  | 电源 | 电源适配器 输入：220V 输出：DC12V，7.5A |
|  | 产品尺寸 | 445mm(长)*421mm(宽)*480mm(高) |
|  | 包装尺寸 | 575mm(长)*550mm(宽)*610mm(高) |
|  | 重量 | 15.5KG |